Nr ref.P/5/03/2009r                                                                                                 Załącznik B

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie dwuetapowe nowej studni głębinowej o nr. K IXna ujęciu wody Kwidzyn ul. Sportowa wraz z nadzorem i opracowaniem dokumentacji powykonawczej.

- Inwestor zleca wykonanie nowej studni wg projektu prac geologicznych, zatwierdzonego przez Geologa Wojewódzkiego woj. Pomorskiego z dnia 30.03.2009r. DROŚ.G-75200/5/09

- Inwestor zastrzega aby wykonanie studni odbywało się zgodnie z Polską Normą PN-G-02318.

- Zastosowane do wykonania materiały posiadały ważną aprobatę techniczną oraz atesty PZH dopuszczające do kontaktu z wodą pitną.

- Wykonawca przedmiotu zamówienia zapewni nadzór geologiczny.

- Wyniki z robót geologicznych należy opracować w formie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej.

- Wykonawca opracuje plan ruchu i przedstawi do zatwierdzenia w OUG-Poznań

- Inwestor na podstawie negatywnych badań fizykochemicznych może odstąpić od wykonania II etapu zamówienia.

Wyposażenie techniczne do w/w zadania:

- Obudowa studni typ. Lange z wyposażeniem kpl. DN-100 (wodomierz ø 100 NKO)

- Zestaw tłoczne DN-100 o długości 84 mb (odcinki 6m x14 szt) z połączeniami BBT łącznik do pompy i głowicy

- Rurka pizometryczna do pomiaru lustra DN-15.

- Agregat pompowy.

- Zabezpieczenie „Softstart”

- Łącznik kablowy hermetyczny.

- Przewód zasilający do w/w pompy 4x35 typ. OGŁ o długości 90 mb.

- Połączenie zestawu tłocznego z rurociągiem + zasuwa.

- Ogrodzenie 6,5x1,5

- Posadowienie obudowy studni podnieść o 0,6 m od istniejącego terenu.